- 目技术、服务要求及商务要求

- （一）项目概况

- 根据市水利局文件《关于做好全市重点防汛部位水位警示标识的通 知》要求，做好我区重点防汛部位水位警示标识设置，已建视频站点12处，新建视频站点3处，城区龙舟公园1处，8座满水桥，共计24个点位。

| 序号 | 标的名称 | 数量/单位 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巴中市恩阳区河道水标尺及水位警示标识建设项目 | 1项 | 其他未列明行业 |

- （二）采购内容（实质性要求）

经现场踏勘，需在尹家新桥河、雪山镇店子河、恩阳皂角树街河边安装立柱式水标尺加警保水位标识牌点位3个；恩阳老大桥桥墩、恩阳龙舟公园、同乐大桥桥墩、茶坝民房基柱、雪山大桥桥墩、义兴小学河边堤防、南江正直镇新大桥桥墩、九镇石洞寺闸门墙面安装金属板水标尺加警保水位标识牌点位8个；恩阳泸溪河、渔溪老桥核校水标尺加警保水位标识牌点位2个、玉山镇双凤停车场、渔溪镇三河大桥、明扬镇青木大桥警保水位标识牌点位3个；8座漫水桥安装金属板水标尺加警保水位标识牌点位8个；共计24个点位。

- （三）技术要求（实质性要求）

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢板水标尺 | 材质：304不锈钢； 规格：≥1000mm*1000mm； 刻度：红/黑； 底漆：白色： 数字：黑色；汽车烤漆抛光。 | 块 | 12 |  |
|  |  | 材质：304不锈钢； 规格：≥800mm*1000mm； 刻度：红/黑； 底漆：白色： 数字：黑色；汽车烤漆抛光。 | 块 | 38 |  |
|  |  | 材质：304不锈钢； 规格：≥600mm*1000mm； 刻度：红/黑； 底漆：白色： 数字：黑色；汽车烤漆抛光。 | 块 | 47 |  |
|  |  | 材质：304不锈钢； 规格：≥400mm*500mm； 刻度：红/黑； 底漆：白色： 数字：黑色；汽车烤漆抛光。 | 块 | 10 |  |
|  |  | 材质：304不锈钢； 规格：≥200mm*1000mm； 刻度：红/黑； 底漆：白色： 数字：黑色；汽车烤漆抛光。 | 块 | 10 |  |
| 2 | 不锈钢立柱水标尺 | 材质：304不锈钢； 规格：管径≥219mm； 厚度：≥3mm； 预埋：≥1000mm。 | 米 | 10 |  |
|  |  | 材质：304不锈钢； 规格：管径≥114mm， 刻度：≥1000mm， 预埋：≥200mm。 | 米 | 8 |  |
| 3 | 不锈钢背架 | 材质：304不锈钢； 断面：≥20mm*30mm*3mm； 规格：≥1000mm*1000mm； 数量：≥5根。 | 块 | 12 |  |
|  |  | 材质：304不锈钢； 断面：≥20mm*30mm*3mm； 规格：≥800mm*1000mm； 数量：≥3根。 | 块 | 38 |  |
|  |  | 材质：304不锈钢； 断面：≥20mm*30mm*3mm； 规格：≥600mm*1000mm； 数量：≥5根。 | 块 | 31 |  |
| 4 | 不锈钢标识牌 | 材质：304不锈钢； 规格：≥400mm*300mm； 厚度：≥1.0mm； 单（双）面标注该点位的警戒水位线、保证水位线。 | 块 | 32 |  |
| 5 | 不锈钢螺杆 | 材质：304不锈钢； 规格：直径≥14mm 长度：≥25mm（根据现场适当调整） 数量：≥6根 ； 植筋胶。 | 组 | 59 |  |
| 6 | 不锈钢条 | 材质：304不锈钢； 宽度：≥30mm； 长度：现场定制； 数量：≥3根 。 | 组 | 31 |  |
| 7 | 立柱水标尺底座 | 水泥基座：C20强度混凝土浇筑； 规格：≥800mm*800mm*1000mm,； 管体：C20强度混凝土浇筑。 | 座 | 2 |  |
|  |  | 水泥基座：C20强度混凝土浇筑； 基座规格；≥400mm*400mm*600mm； 管体：C20强度混凝土浇筑。 | 座 | 8 |  |
| 8 | 校核水标尺 | 拆旧、校核、安装水标尺。 | 米 | 15 |  |

- （四）后续服务要求（实质性要求）

1、供应商应配备服务团队定期对点位、配套设施进行日常管理与维护。（提供服务团队人员名单及联系方式）

2、供应商应在本项目建设完成后，2029年汛期前提供后续服务；包括但不限于：巡检、维护、调优、维修、换新。

3、供应商须承诺成交后向采购人提供7×24小时后续服务，接到采购人的服务需求后成交供应商需在5分钟内响应，30分钟内提出解决方案，12小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用。（供应商须提供针对本项内容的承诺函并加盖公章）

- （五）商务要求（实质性要求）

1、服务地点：采购人指定的24个站点。

2、服务期限：合同签订后30天内。

3、付款方式：本项目合同签订后10日内支付合同总额的20%作为预付款，验收合格后支付合同总额的75%，2029年汛期前支付合同总金额的5%。

注：采购人付款前，成交供应商须向采购人出具核发有效完整的增值税发票及凭证资料后进行支付结算，付款方式均采用公对公银行转账，成交供应商接受转账的开户信息以合同载明的为准。

4、报价说明：报价包含水标尺、警示标识牌制作、人工、安装、服务、拆旧费、保险、税费及完成本项目的所有费用及采购文件规定的其他费用，采购人不再另行支付其他任何费用。

5、验收标准和方法：验收由采购人组织，成交供应商参与，参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见的通知》（财库〔2016〕205号）、《巴中市财政局关于进一步加强政府采购项目合同履约验收管理工作的通知》（巴财采〔2021〕21号）的规定，采购文件的要求和响应文件及合同承诺的内容进行验收。

6、安全责任：本项目建设及服务过程的所有安全责任（包含但不限于服务人员的人身、财产安全等）由成交方全部负责，采购人不承担任何责任。（供应商须提供针对本项内容的承诺函并加盖公章）

7、其他要求：签订合同时约定执行。